| 양불 판정 프로그램 사용자 매뉴얼 |  |
| --- | --- |
| Version 1.1 2025-11-24 고객사 STEMCO |  |

제.개정 이력

| 버전 | 변경일자 | 제.개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025-10-27 | 최초 작성 | 안시은 |
| 1.1 | 2025-11-24 | 프로그램 요구 데이터셋 구조, 실행파일 설정, 기타 내용 추가 | 안시은 |

Index / 목차

1.	개요	3

2.	프로그램 개요	4

2.1.	구성	4

2.2.	실행 프로세스	4

2.3.	프로그램 요구 데이터셋 구조	4

2.4.	환경 설정(JSON) 파일	5

2.4.1.	파일 상세	5

3.	프로그램 사용 매뉴얼	7

3.1.	양불 판정 프로그램	7

3.1.1.	실행 파일	7

3.1.2.	모델 적용	8

3.1.3.	양불 판정 결과 map 파일 저장	11

3.1.4.	양불 판정 결과 MES DB 삽입	11

3.1.5.	완료된 작업 rc파일 삭제 기능	11

3.2.	rc 파일 복사 프로그램	12

3.2.1.	rc파일 로드 폴더 수정	12

부록 1. 통합 판정 기준 표	14

- 개요

본 문서는 양불 판정 프로그램(=인퍼런스 툴)을 사용하기 위한 설명 문서이다.

- 프로그램 개요

  - 구성

- 양불 판정 프로그램(3.1. 양불 판정 프로그램 참고)

- rc 파일 복사 프로그램(3.2. rc파일 복사 프로그램 참고)

  - 실행 프로세스

- 모델 적용

- 실행

  - 양불 판정 프로그램만 실행

    - “startup_inference_tool_start.bat” 를 실행

  - rc파일 복사 프로그램만 실행

    - “startup_copy_rc_files.bat” 를 실행

  - 모두 실행

    - “startup_inference_tool_copy_rc_files.bat” 를 실행

  - 프로그램 요구 데이터셋 구조

양불 판정 프로그램과 rc 파일 복사 프로그램에서 사용되는 데이터 폴더는, 정확히 다음과 같은 폴더 구조라는 것을 가정한다.

MI/

├── 59 호기/

│   ├── New Map/

│   │   └── lot_no1/

│   │       ├── lot_no1.txt

│   │       ├── rc1.rc

│   │       ├── rc2.rc

│   │       └── rc3.rc

│   └── OLD Map/

│       └── lot_no1.txt

├── 60 호기/

│   ├── New Map/

│   │   └── lot_no1/

│   │       ├── lot_no1.txt

│   │       ├── rc1.rc

│   │       ├── rc2.rc

│   │       └── rc3.rc

│   └── OLD Map/

│       └── lot_no1.txt

└── 70호기

OLD Map의 Map 파일은 설비에서 바로 저장되어지는 파일이다.

New Map에 생성되는 Map 파일은 OLD Map의 Map 파일을 기준으로 한 rc 파일들을 검증하여, 양품인 프레임들을 제외하여 생성된 Map 파일이다.

MI 라는 루트 폴더 명은 변경이 가능하다. 다만 실행 파일(3.1.2 실행 파일 설정 참고)에서 “MAPFILE_DIR”과 “TARGET_DIR”의 설정을 변경, 또한 환경 설정 파일(2.4 환경 설정 파일 참고)에서 "nas_info" 항목 내, “dir” 부분의 폴더 주소를 수정하여 동기화 해야 한다.

  - 환경 설정(JSON) 파일

프로그램 폴더 안에는 다음과 같은 파일이 존재한다.

"inference_tool\\src\\StemCo_MI_equip_info.json"

해당 파일은 설비·NAS 접속 정보를 포함한 환경 설정 파일이다.

양불 판정 프로그램과 rc 파일 복사 프로그램에서 필수적으로 사용되며, NAS의 정보와 설비 별 연결 정보들이 포함 되어있다.

    - 파일 상세

아래는 환경 설정 파일에 대한 설명이다.

다음은 설비·NAS 접속 정보를 포함한 환경 설정 파일의 구성 요소에 대한 설명이다.

- equip_info(파일 버전 및 업데이트된 날짜)

- nas_info(사용하고 있는 nas의 정보)

  - ip: NAS의 ip

  - username: NAS에서 사용하는 사용자 이름

  - password: NAS 에서 사용하는 비밀번호

  - dir: 데이터셋을 저장할 프로그램에서 사용하는 프로그램 요구 데이터셋 루트 폴더 주소

- mapfile_pattern(mapfile txt를 찾아내기 위한 패턴 정보)

- equip_list(설비별 연결 정보)

  - mes_fac_id: mes 설비 코드

  - equip_num: 설비 번호

  - ip: 설비 PC의 ip

  - username: 설비 PC의 사용자 이름

  - password: 설비 PC의 비밀번호

  - rc_dirs: 해당 설비 PC의 RC가 저장되는 폴더 주소(공유 폴더 아래에 있거나, 그 폴더 자체가 공유폴더로 되어있어야 한다)

- 프로그램 사용 매뉴얼

  - 양불 판정 프로그램

양불 판정 프로그램(=인퍼런스 툴)은 설비에서 NAS로 저장되는 map 파일을 기준으로 해당되는 RC 파일을 검증하고, AI 모델을 통해 양/불 여부를 판정한다. 판정 결과는 ‘통합 판정 기준표’(부록 1 참조)에 따라 산출되어, 새로운 map 파일로 저장되고 MES DB에 삽입된다.

    - 실행 파일

프로그램 폴더 안에는 다음과 같은 파일이 존재한다.

“inference_tool\inference_tool_start.bat”

실행하기 위한 기본 파일이며, 안에는 프로그램을 구동하기 위한 여러 설정 값들이 존재한다.

      - 환경 설정 값 구성

실행 파일을 메모장 또는 다른 텍스트 에디터 프로그램으로 열어보면 아래와 같이 설정할 수 있는 정보들이 존재한다.

@set __MAPFILE_DIR__="Z:\MI"

@set __MODEL_ROOT_DIR__="%~dp0.\sample_models\model_root_dir"

@set __EQUIP_INFO_FILE_PATH__="%~dp0.\src\StemCo_MI_equip_info.json"

@set __TARGET_DIR__="MI"

@set __RCFILE_REMOVE_TIME__="03:00"

@set __RCFILE_REMOVE_PERIOD__=7

MAPFILE_DIR: 이 파일 주소를 기준으로 map파일과 rc파일들을 찾는다.
EQUIP_INFO_FILE_PATH: 설비 별 IP와 ID/PW, RC파일을 불러올 폴더 정보 등이 존재하는 파일
RCFILE_REMOVE_TIME: complete처리 된 작업들에 대해 메모리를 지우고, 해당 rc파일들을 지우는 시간
RCFILE_REMOVE_PERIOD: complete처리 된 작업들에 대해 메모리를 지우고, 해당 rc파일들을 지우는 기간(일 수)
TARGET_DIR: map 파일, rc 파일들을 저장할 루트 폴더의 이름을 지정한다.

- 참고 사항:

RCFILE_REMOVE_TIME이 아직 오지 않은 시간이라면, 금일 해당 시간에 시행하고 RCFILE_REMOVE_PERIOD의 일 수가 지난 뒤 RCFILE_REMOVE_TIME에 시행한다.

Ex) “14:00”으로 설정하고, 현재 시각 13시라면 금일 14시에 실행한 뒤 다음 7일 뒤 14시에 또 실행한다.

RCFILE_REMOVE_TIME이 이미 지난 시간이라면, 금일 기준 RCFILE_REMOVE_PERIOD의 일 수가 지난 뒤 RCFILE_REMOVE_TIME에 시행한다.

Ex) “03:00”으로 설정하고, 현재 시각 13시라면 7일 뒤 새벽 3시에 실행한다.

    - 모델 적용

      - 모델 파일

vlad ops에서 모델 내보내기 후 확인할 수 있는 *.zip 파일이다.

해당 파일을 압축 해제 후 양품판정 프로그램에 적용 가능하다.

      - 모델 관리 폴더

모델 업데이트를 관리하는 기본 폴더이다.

기본값으로 설정된 주소: “C:\LINKGEN\inference_tool\sample_models\model_root_dir”

해당 폴더 주소 밑에 자동으로 생성되는 폴더들은 다음과 같다.

- current_model

- 현재 적용 중인 모델 파일이 있는 폴더이다.

- new_model

- 적용하고자 하는 모델 파일을 넣는 폴더이다.

- old_model

- 모델 업데이트 시, current_model에 있던 모델 파일을 보관하는 폴더이다.

* 주의: new_model, current_model 폴더에 대해, 이 안에 모델 파일 외에 다른 파일이 존재할 시 삭제 가능성이 있으니, 각각 한 개의 모델파일 외에는 넣지 않도록 한다.

      - 모델 적용 프로세스

- 양불 판정 프로그램에서 사용하고자 하는 모델을 vlad ops에서 내보내기로 다운받는다.

- Ex) weight_8.zip

- 모델 폴더 안에 하이퍼파라미터 json 파일을 추가하거나 수정(optional)

- 해당 모델의 압축을 풀어, 그 폴더 자체를 new_model 폴더에 넣어둔다.

- + 해당 모델 폴더의 형태는, 열게 되면 save 폴더, model_version, 필요하다면 하이퍼파라미터 *.json 파일 까지 존재해야한다.

- 프로그램을 동작한다.

      - 모델 교체 및 재검증 절차

- 프로그램 동작 도중, 모델을 변경하는 경우

  - 모델 폴더 안에 하이퍼파라미터 json 파일을 추가하거나 수정(optional)

  - new_model 폴더에 모델을 넣는다.

  - 현재 양불 판정 프로그램에서 검증 중인 설비의 검증이 끝나고, 그 다음 설비부터 모델이 적용되어 검증이 진행된다.

- 이미 끝난 작업에 대해서, 다시 양불 판정을 하고자 하는 경우

  - 프로그램을 종료한다.

  - 해당 map 파일의 validation_done 로그 파일을 지운다.

- Ex) MI\OLD Map\Y082479S.txt.validation_done

  - 프로그램을 재 시작한다.

    - 양불 판정 결과 map 파일 저장

양품 판정이 끝나고, 양품으로 전환된 rc들을 제외한 새 map파일을 생성하여 하기와 같은 NAS의 주소에 저장한다.

Ex) StemCo\MI\New Map\Y082479S\Y082479S.txt

    - 양불 판정 결과 MES DB 삽입

양품 판정이 끝나고, 子lot를 기준으로 하기 목록들을 DB 테이블에 삽입한다.

- Lot ID
- 생성 시간
- Open 양품 전환 수
- Short 양품 전환 수
- Open 양품 전환 비율
- Short 양품 전환 비율
- 양품 전환 프로그램 버전
- AI 모델 버전
- 양품 전환 프로그램 업데이트 날짜

프로그램 커맨드 창에서 관련 로그를 확인할 수 있다.

    - 완료된 작업 rc파일 삭제 기능

정해진 시간에, 프로그램 작동 중 완료된 작업들이 전체 작업 목록 중에서 삭제된다. 또한 관련 rc 파일들도 삭제된다. (관련 값 조정은 3.1.1.1 환경 설정 값 구성 참고)

- 기본값: 3일 간격 새벽 3시

  - rc 파일 복사 프로그램

rc파일 복사 프로그램은, NAS의 OLD Map 폴더 내map파일들을 기준으로, UNC 경로 연결을 통해 각 설비에서 자동으로 rc파일들을 복사 NAS에 저장하도록 하는 프로그램이다.

    - rc파일 로드 폴더 수정

특정 설비에 대해서 새롭게 RC파일을 불러올 폴더를 지정하기 위해서는 다음과 같은 절차가 필요하다.

- 공유폴더 확인

PowerShell에서 다음과 같이 입력한다.

net use \\설비IP\변경 원하는 폴더 이름 /user:id pw (일시적으로 해당 IP와 연결)

ex) net use \\16.100.1.172\AI /user:aaa bbb

네트워크 이름을 찾을 수 없다는 오류가 뜬다면, 공유 폴더 설정이 되어있지 않은 것이다.

- 만약 공유 폴더가 설정 되어있지 않다면

AI PC에서 rc 파일을 가져오기 위해 설비 데스크탑에 UNC 접속을 하기 때문에, 해당 폴더가 공유 폴더로 되어 있어야 한다.

- 공유 폴더 설정 방법

-  해당 설비 데스크탑 내, 해당 폴더 오른쪽 마우스 클릭> 속성> 공유> 네트워크 파일 및 폴더 공유

"모든 공용 네트워크에 대해 네트워크 검색 및 파일 공유를 사용합니다" 라는 팝업이 뜰 시

동의 클릭, 공유 폴더 설정 완료

- rc파일 로드 주소 수정

이 작업을 진행하기 전, 해당 폴더가 공유 폴더로 반드시 지정 되어야한다.

"inference_tool\\src\\StemCo_MI_equip_info.json" 파일 수정 (2.4 환경 설정(JSON) 파일 참고)

  - 메모장으로 파일을 연다.

  - 해당하는 설비 호기의 rc_dirs의 이름을 해당 폴더로 수정한다.

      - 변경 전,

{
      "mes_fac_id":,
      "equip_num":,
      "ip": "",
      "username": "",
      "password": "",
      "rc_dirs": [
          "DATA"
      ]
    }

      - 변경 후,

{
      "mes_fac_id":,
      "equip_num":,
      "ip": "",
      "username": "",
      "password": "",
      "rc_dirs": [
          "DATA_1M"
      ]
    }

위 순서를 따라 수정 후, copy_rc_files 프로그램 재시작시 적용된다.

부록 1. 통합 판정 기준 표

| - Case | - 1차 결과 |  | - 2차 결과 |  | - 통합 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 원본 | - 검증 결과 | - 원본 | - 검증 결과 |  |
| - 1 | - 양품 | - - | - X (없음) | - - | - 양품 |
| - 2 | - 불량 | - 양품 (과검) | - 양품 | - - | - 양품 |
|  |  | - 불량 (진성) |  | - - | - 불량 |
| - 3 | - 불량 | - 양품 (과검) | - 불량 | - 양품 (과검) | - 양품 |
|  |  | - 양품 (과검) |  | - 불량 (진성) | - 불량 |
|  |  | - 불량 (진성) |  | - 양품 (과검) | - 불량 |
|  |  | - 불량 (진성) |  | - 불량 (진성) | - 불량 |

- ※ 1차 결과가 양품이면 2차 검사는 진행하지 않는다.

- ※ 원본 데이터가 존재하지 않거나 양품이면 검증은 진행하지 않는다.